Bài tập: Cho ảnh mức xám 3 bit được biểu diễn bởi ma trận:

A=0123123423453457

Vì đây là ảnh 3 bit nên số mức xám là:

L=23=8

Các mức xám nằm trong khoảng:

0≤r≤7

Trong đó, 0 là màu đen và 7 là màu trắng.

Câu 1. Biến đổi âm bản

Sử dụng công thức:

s=L-1-r

Với L=8, công thức trở thành:

s=7-r

Hãy tính ma trận ảnh âm bản AN.

Câu 2. Xây dựng histogram

Đếm số lần xuất hiện của từng mức xám từ 0 đến 7 trong ma trận A, sau đó hoàn thành bảng:

| Mức xám rk | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số pixel nk |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kiểm tra kết quả bằng điều kiện:

k=07nk=16

Câu 3. Phân ngưỡng ảnh

Thực hiện phân ngưỡng với T=4 theo quy tắc:

gxy=0,fxy<47,fxy≥4

Hãy xác định ma trận kết quả AT.

Sau đó trả lời:

- Có bao nhiêu pixel thuộc vùng tối?

- Có bao nhiêu pixel thuộc vùng sáng?

- Phép phân ngưỡng có làm thay đổi vị trí pixel không?

Câu 4. Quay ảnh 90∘theo chiều kim đồng hồ

Từ ma trận A, hãy tạo ma trận AR

Bài làm

Câu 1. Biến đổi âm bản

Công thức biến đổi âm bản cho ảnh 3 bit (L=8) là: s = 7 – r

Trong đó:

- S là giá trị pixel của ma trận ảnh âm bản AN

- r là giá trị pixel tương ứng của ma trận ảnh gốc A.

Áp dụng công thức cho từng phần tử của ma trận A ta được:

- Hàng 1:

  - 7 – 0 = 7

  - 7 – 1 = 6

  - 7 – 2 = 5

  - 7 – 3 = 4

- Hàng 2:

  - 7 – 1 = 6

  - 7 – 2 = 5

  - 7 – 3 = 4

  - 7 – 4 = 3

- Hàng 3:

  - 7 – 2 = 5

  - 7 – 3 = 4

  - 7 – 4 = 3

  - 7 – 5 = 2

- Hàng 4:

  - 7 – 3 = 4

  - 7 – 4 = 3

  - 7 – 5 = 2

  - 7 – 7 = 0

Ghép các kết quả lại, ta được ma trận ảnh âm bản AN:

AN=7654654354324320

Câu 2. Xây dựng histogram

Để xây dựng histogram, chúng ta đếm số lần xuất hiện (số pixel nk) của từng mức xám rk (từ 0 đến 7) trong ma trận A.

- Mức 0: xuất hiện 1 lần

- Mức 1: xuất hiện 2 lần

- Mức 2: xuất hiện 3 lần

- Mức 3: xuất hiện 4 lần

- Mức 4: xuất hiện 3 lần

- Mức 5: xuất hiện 2 lần

- Mức 6: xuất hiện 0 lần

- Mức 7: xuất hiện 1 lần

Ta có bảng kết quả sau:

| Mức xám rk | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số pixel nk | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |

Kiểm tra kết quả:

k=07nk=1 +2 +3 +4 +3 +2 +0 +1 = 16
 Đúng bằng tổng pixel của ảnh 4 x 4 = 16. Histogram hợp lệ.

Câu 3. Phân ngưỡng ảnh

Quy tắc phân ngưỡng ảnh với T = 4: Nếu giá trị gốc < 4 thì chuyển thành 0 (vùng tối), ngược lại ≥4 thì chuyển thành 7 (vùng sáng).

Áp dụng cho ma trận A, ta được ma trận phân ngưỡng AT:

AT=0000000700770777

- Có bao nhiêu pixel thuộc vùng tối?

Vùng tối tương ứng với các pixel có giá trị 0. Đếm trên ma trận AT (hoặc cộng n0,  n1, n2, n3 ở câu 2), ta có 10 pixel thuộc vùng tối.

- Có bao nhiêu pixel thuộc vùng sáng?

Vùng sáng tương ứng với các pixel có giá trị 7. Đếm trên ma trận AT (hoặc cộng n4,  n5, n6, n7 ở câu 2), ta có 6 pixel thuộc vùng sáng.

- Phép phân ngưỡng có làm thay đổi vị trí pixel không?

Phép phân ngưỡng là một phép biến đổi điểm, nó chỉ làm thay đổi giá trị mức xám của pixel dựa trên giá trị cường độ sáng ban đầu → 0 hoặc 7 chứ không làm thay đổi vị trí (tọa độ không gian (x, y)) của pixel đó trên ảnh.

Câu 4. Quay ảnh 90∘theo chiều kim đồng hồ

Để quay ma trận A một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ, ta biến đổi các dòng của ma trận cũ thành các cột tương ứng từ phải qua trái của ma trận mới.

- Dòng 1 [0	1	2	3] biến thành cột cuối cùng (cột 4).

- Dòng 2 [1	2	3	4] biến thành cột 3.

- Dòng 3 [2	3	4	5] biến thành cột 2.

- Dòng 4 [3	4	5	7] biến thành cột 1.

Kết quả ma trận ảnh quay AR:

AR=3210432154327543